Nagy Tét Kft.

A Nagy Tét Kft. olyan cég, amely különböző cégek számára tervez és épít ki modern, megbízható hálózati rendszereket. A fejlesztéseket háromtagú csapatunk végzi: Mihó André, Péter Dávid és Varga Szilárd. Tanulmányaink során elvégeztük a CCNA 1, 2 és 3 tanfolyamokat, így magabiztosan alkalmazzuk a Cisco hálózati eszközöket és technológiákat.

Cégünket azzal bízták meg, hogy egy kaszinó teljes hálózati infrastruktúráját tervezzük meg és korszerűsítsük, mivel a régi rendszer túlterheltté és megbízhatatlanná vált. Célunk egy stabil, biztonságos és folyamatos működést biztosító hálózat kialakítása.

A hálózat három telephelyből áll:

- Kaszinó részleg

- Backoffice (a kaszinó háttérirodája)

- Bank

Kaszinó részleg

A kaszinóban kialakításra kerül egy nyilvános részleg, amely vezeték nélküli hálózatot biztosít a vendégek számára.

A privát részlegen egy kameraközpont működik, amelynek folyamatos rendelkezésre állását HSRP protokoll biztosítja. Amennyiben az egyik router vagy switch meghibásodik, a rendszer automatikusan átvált a tartalék eszközre.

A privát részlegen az alábbi VLAN-ok kerülnek kialakításra:

- VLAN 10 – Pénztár

- VLAN 20 – Adatrögzítés

- Trunk Native VLAN 99

- Vlan 999 BH-> nem hasznalt portok

Backoffice részleg

A backoffice részlegen elkülönítve működik a DHCP- és DNS-szerver. Ezek statikus NAT használatával, publikus IP-címen lesznek elérhetők.

Emellett itt kap helyet az Online_PC, amelyet a DNS-szerver kezel.

A statikus és dinamikus NAT egy külön erre a célra kialakított Online_Firewall eszközön keresztül történik.

A DNS-ben szerepelni fog egy online kaszinó oldal is: nagytet.hu.

A Center router határrouterként (edge routerként) működik, amely az internetszolgáltatóhoz (ISP) csatlakozik. A kapcsolat default static route-tal és PPP PAP hitelesítéssel valósul meg.

A backoffice részlegen működik egy security részleg is, amely IPv4/IPv6 dual-stack környezetben üzemel.

Bank részleg

A bank részlegen egy WLC (Wireless LAN Controller) biztosítja a vezeték nélküli hálózat működését két access point segítségével. A kialakított hálózatok:

- Bank_dolgozoi

- Bank_vendeg

A bank fő részlegén az alábbi VLAN-ok kerülnek kialakításra:

- VLAN 30 – Pénztár

- VLAN 40 – Könyvelés

- VLAN 50 – Hitelezés

- Trunk Native VLAN 90

- Vlan 999 BH-> nem hasznalt portok

Kapcsolati és hálózati technológiák

A kaszinó és a bank részlegen a switcheken az alábbi technológiák kerülnek alkalmazásra:

- EtherChannel

- Rapid pvst

- VTP

- Trunk kapcsolatok

- VLAN-felbontás

- PortFast

- BPDU Guard

A backoffice részlegen multilayer switchek működnek, ahol az alábbi technológiák lesznek konfigurálva:

- EtherChannel

- Rapid pvst

- PortFast

- BPDU Guard

A mind a 3 telephelyen lesz 1 Admin pc ami statikus ip vel lesz beállítva.

Az egész hálózatban OSPFv2 dinamikus forgalomirányítás működik, amely biztosítja a hatékony és megbízható útvonalválasztást a telephelyek között a GRE over IPsec VPN-alagutakon keresztül.