Nagy Tét Kft.

A Nagy Tét Kft. olyan vállalkozás, amely korszerű és megbízható hálózati rendszerek tervezésével és kiépítésével foglalkozik különböző cégek számára. A fejlesztéseket háromfős csapatunk végzi: Mihó André, Péter Dávid és Varga Szilárd. Tanulmányaink során sikeresen elvégeztük a CCNA 1, 2 és 3 tanfolyamokat, így magabiztosan alkalmazzuk a Cisco hálózati eszközöket és technológiákat.

Cégünket azzal bízták meg, hogy egy kaszinó teljes hálózati infrastruktúráját megtervezzük és korszerűsítsük, mivel a meglévő rendszer túlterheltté és megbízhatatlanná vált. A projekt célja egy stabil, biztonságos és folyamatos működést biztosító hálózat kialakítása.

A hálózat négy fő részre tagolódik:

- Kaszinó

- Backoffice (a kaszinó háttérirodája)

- Bank

- Internetszolgáltató (ISP)

1. Kaszinó

A kaszinói hálózat központi eleme a Kaszino_MLS multilayer switch, amely a Kaszino routerhez csatlakozik.

VLAN-kiosztás

A switchen az alábbi VLAN-ok kerülnek kialakításra:

- VLAN 10 – Pénztár
A kaszinó pénzügyi tranzakciókért felelős részlege.

- VLAN 20 – Adatrögzítő részleg
Adminisztratív és adatfeldolgozási feladatokat ellátó részleg.

- VLAN 30 – CCTV
A kaszinó biztonsági kamerarendszerének hálózata.

- VLAN 40 – Public
A látogatók pontjaikat és státuszokat nézhetik meg.

- VLAN 50 – Kaszinó Office WiFi
Az alkalmazottak számára biztosított vezeték nélküli hálózat.

- VLAN 60 – Kaszinó Vendég WiFi
A látogatók számára fenntartott vezeték nélküli hálózat.

Native VLAN

A VLAN 99 tartalmazza az alábbi eszközöket:

- Kaszino_DHCP
Windows szerver, amely az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

  - Active Directory

  - automatizált szoftverterítés GPO segítségével

  - DHCP-szolgáltatás a kaszinó hálózati részlegei számára

- Kaszino_RG (Rendszergazda)

- Kaszino_WLC
Wireless LAN Controller, amely két lightweight access point segítségével biztosít vezeték nélküli szolgáltatást az alábbi VLAN-ok számára:

  - VLAN 50

  - VLAN 60

Nem használt portok

A nem használt portok a VLAN 999 (Black Hole)-ba kerülnek, és letiltásra kerülnek.

2. ISP részleg

Az internetszolgáltatói hálózatban három router található, amelyek OSPFv2 dinamikus forgalomirányítást használnak.

Az ISP hálózat feladatai

- internetkapcsolat biztosítása az arra jogosult eszközök számára

- kapcsolat biztosítása a három fő telephely között bérelt vonalakon

Az ISP-Firewall

ISP2 és a DNS-szerver között helyezkedik el. Két interfésszel rendelkezik:

INSIDE interfésszel (100-as biztonsági szint)

OUTSIDE interfésszel (0-ás biztonsági szint).

Az OUTSIDE interfészen alkalmazott ACL szabályok engedélyezik a DNS-forgalmat a 53-as porton, valamint a ping (ICMP) üzenetek áthaladását.

DNS-szerver

Az ISP hálózatban egy Linux alapú DNS-szerver is működik, amely:

- dual-stack IPv4/IPv6 működést használ statikus ip címekkel

- statikus NAT mögött helyezkedik el

Feladata a következő domain név feloldása:

Nagytet.hu

Ez a domain egy online kaszinó weboldalra mutat, amelyet a DNS-szerver a Backoffice részlegen található két webszerver IP-címére old fel.

3. Kaszinó Backoffice részleg

A Backoffice hálózatban két router működik:

- Backoffice_Active

- Backoffice_Standby

Mindkét router külön ISP-routerhez csatlakozik.

A routerek alatt három switch található, amelyek EtherChannel kapcsolatokkal kapcsolódnak egymáshoz LACP vel.

Főbb kapcsolatok

- Backoffice_Standby → Backoffice_SW1

- Backoffice_Active → Backoffice_SW2

Redundancia

A magas rendelkezésre állás biztosítása érdekében a hálózatban HSRP kerül kialakításra. Ennek köszönhetően, ha az egyik router meghibásodik, a másik automatikusan átveszi a forgalomirányítást.

Switch-technológiák

A Backoffice switcheken az alábbi technológiák kerülnek alkalmazásra:

- EtherChannel

- Rapid PVST+

- VTP

- BPDU Guard

- PortFast

Nem használt portok

A nem használt portok a VLAN 999 (Black Hole)-ba kerülnek, és letiltásra kerülnek.

VLAN-kiosztás

- VLAN 100 – Security
Kameraközpont, ahol:

  - 3 PC a kaszinó kameráit figyeli

  - 2 PC a backoffice kameráit figyeli

- VLAN 110 – Iroda

- VLAN 120 – Titkárság

Native VLAN

A VLAN 199 tartalmazza az alábbi eszközöket:

- Webszerver1

  - Linux alapú szerver

  - a nagytet.hu elsődleges HTTPS-szervere

  - statikus NAT mögött működik

- Webszerver2

  - Linux alapú szerver

  - a nagytet.hu másodlagos HTTPS-szervere

  - statikus NAT mögött működik

  - Samba és CUPS szolgáltatást biztosít (fájl- és nyomtatómegosztás)

  - Cron segítségével automatizált mentéseket végez

- DHCP-szerver
A Backoffice hálózat IP-címeinek kiosztására szolgál.

- Backoffice_RG (Rendszergazda)

4. Bank részleg

A bank hálózata két fő részre oszlik, amelyek a Bank routerhez csatlakoznak.

4.1 Bank Wireless részleg

A vezeték nélküli hálózat központi eleme a Bank_Wireless switch, amely az alábbi eszközöket kapcsolja össze:

- Bank_WLC

- Bank Office WiFi lightweight AP

- Bank Vendég WiFi lightweight AP

VLAN-kiosztás

- VLAN 240 – Bank Office WiFi
Az alkalmazottak számára biztosított vezeték nélküli hálózat.

- VLAN 250 – Bank Vendég WiFi
A látogatók számára fenntartott vezeték nélküli hálózat.

- VLAN 300 – Native VLAN
Ebben a VLAN-ban található a Bank_WLC.

Nem használt portok

A nem használt portok a VLAN 999 (Black Hole)-ba kerülnek, és letiltásra kerülnek.

4.2 Bank belső hálózat

A banki belső hálózat központi eleme a Bank_MLS multilayer switch.

VLAN-kiosztás

- VLAN 210 – Bank Pénztár

- VLAN 220 – Bank Könyvelés

- VLAN 230 – Bank Hitelezés

- VLAN 260 – Ügyfélszolgálat

Native VLAN

A VLAN 299 tartalmazza az alábbi eszközöket:

- Bank_RG (Rendszergazda)

- Bank_DHCP
Windows szerver, amely a banki hálózat DHCP-szolgáltatását biztosítja.

Nem használt portok

- A nem használt portok a VLAN 999 (Black Hole)-ba kerülnek, és letiltásra kerülnek.

PPP kapcsolatok

Mindhárom fő telephely PPP kapcsolaton és statikus forgalomirányítással csatlakozik az ISP routereihez.

VPN--GRE OVER IPSEC

A Kaszinó pénztár részleg  és a Nagytétkft. Ügyfélszolgálati referens között GRE over IPsec alapú VPN-kapcsolat működik az ISP hálózatán keresztül.

CDP

Mindhárom fő telephelyen üzemel a CDP, az ISP irányába és az ISP-ben viszont nem.

NAT

Dinamikus NAT

Az alábbi eszközök és klienshálózatok dinamikus NAT-ot használnak:

- Kaszinó Office WiFi kliensek

- Kaszinó Vendég WiFi kliensek

- Bank Office WiFi kliensek

- Bank Vendég WiFi kliensek

- a három rendszergazdai gép

Statikus NAT

Az alábbi szerverek esetében statikus NAT kerül alkalmazásra:

- DNS-szerver

- Backoffice Webszerver1

- Backoffice Webszerver2

Internet-hozzáférés

A többi hálózati eszköz:

- nem kerül NAT-olásra,

- nem kap internet-hozzáférést.

Ez a kialakítás növeli a hálózat biztonságát, és javítja annak ellenőrizhetőségét.

Hozzáférés-szabályozás és ACL-ek

A hálózat védelme érdekében az alábbi ACL-szabályok kerülnek bevezetésre:

- Mindhárom fő telephelyen kizárólag az adott telephely rendszergazdája csatlakozhat SSH-n keresztül a helyi routerhez, multilayer switchhez és switchhez.

- ISP Internetszolgáltatónál nincs SSH hozzáférés

- Dinamikus NAT ACL-szabályai

- Más telephely rendszergazdája nem férhet hozzá SSH-val a hálózati eszközökhöz.

- A DNS válaszolhat ping kérésre, vagyis ICMP echo üzenetre a telephelyekről.

Szerverek megvalósítása

A Szervereket a Virtualbox szimulációs konfigurálás miatt csoportba osztottuk, csoportonként egy Ip cím tartományt használtunk.

Kaszinó részleg: (192.168.10.0/24 Tartomány)

Kaszino_DHCP:

- Windows Szerver: DHCP, Active Directory, automatizált szoftver feltelepítése a felhasználóknak

ISP-Backoffice részleg (172.16.10.0/24 Tartomány)

DNS:

  - Linux szerver: DNS

Webszerver1:

  - Linux Szerver: http

Webszerver2

Linux Szerver: http, DHCP, Samba(Fájlmegosztás,nyomtató megosztás ), Cron automatizált mentések

Bank reszleg (10.10.10.0 tartomany)

Bank_DHCP:

- Windows Szerver: DHCP

Logikai Topológia

ISP Felhő

Fizikai Topológia

Város

Kaszinó

Backoffice

ISP

Bank